Họ và tên: Đoàn Vũ Phú Minh.

MSSV: 22520859.

# LAB 5’S REPORT

## Section 3

Task name :

Chạy và quan sát quá trình xử lý các lệnh sau thông qua datapath trên MARS.

- add $t1,$t2,$t3.

- addi $t1,$t1,5

- sub $t1,$t2,$3

- lw $t1,4($t2) ; # $t2 = 0x10010000

- sw $t1,8($t2); #$t2 = 0x10010020

- J label

Label: exit

- slt $t1,$t2,$t3

*Lệnh add $t1 ,$t2 ,$t3:

 Lệnh R – Type, thực hiện phép tính và lưu trên thanh ghi, do đó không có thao tác lưu kết quả vào memory.

Hình 1: Đường đi Datapath của lệnh add

### Hình 2: Giá trị sau khi thực hiện lệnh

| add $t1 ,$t2 ,$t3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400000 |
|  | Output |  | 0x00400004 Lệnh addi $t1, $t1, 5 |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400000 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x014B4820 |
| Registers | Input | Read register 1 | 01010 |
|  |  | Read register 2 | 01011 |
|  |  | Write register | 01001 |
|  |  | Write data | 0x00000009 |
|  | Output | Read data 1 | 0x00000004 |
|  |  | Read data 2 | 0x00000005 |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x00000004 |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000005 |
|  | Output | ALU result | 0x00000009 |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 000000 |
|  | Output | RegDst | 1 |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | 0 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 0 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | X |
|  | Output |  | X |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 100000 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | X |
|  | Output |  | X |

*Lệnh addi $t1 ,$t1 ,5:

 Lệnh I – Type nên sẽ đi qua SIGN EXTEND, thực hiện phép tính với số immediate và lưu trên thanh ghi, do đó không có thao tác lưu kết quả vào memory

### Hình 3: Đường đi Datapath của lệnh addi

### Hình 4: Kết quả sau khi thực hiện lệnh

| addi $t1, $t1, 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400004 |
|  | Output |  | 0x0040008 lệnh sub $t1 , $t2 , $3 |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400004 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x21290005 |
| Registers | Input | Read register 1 | 01001 |
|  |  | Read register 2 | X |
|  |  | Write register | 01001 |
|  |  | Write data | 0x00000005 |
|  | Output | Read data 1 | 0x00000000 |
|  |  | Read data 2 | X |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x00000000 |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000005 |
|  | Output | ALU result | 0x00000005 |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 001000 |
|  | Output | RegDst | 1 |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | 0 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 1 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | 0x0005 |
|  | Output |  | 0x00000005 |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 000101 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | X |
|  | Output |  | X |

*Lệnh sub $t1 ,$t2 ,$3:

 Lệnh R – Type, thực hiện phép tính và lưu trên thanh ghi, do đó không có thao tác lưu kết quả vào memory.

### Hình 5: Đường đi Datapath của lệnh sub

### Hình 6: Kết quả quá trình thực hiện

| sub $t1, $t2, $3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400008 |
|  | Output |  | 0x0040000c lệnh lw $t1 ,4($t2) |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400008 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x01434822 |
| Registers | Input | Read register 1 | 01010 |
|  |  | Read register 2 | 00011 |
|  |  | Write register | 01001 |
|  |  | Write data | 0x00000003 |
|  | Output | Read data 1 | 0x00000005 |
|  |  | Read data 2 | 0x00000002 |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x00000005 |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000002 |
|  | Output | ALU result | 0x00000003 |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 000000 |
|  | Output | RegDst | 1 |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | 0 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 0 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | X |
|  | Output |  | X |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 100010 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  | Output | Operation | 0110 (sub) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | X |
|  | Output |  | X |

*Lệnh lw $t1 ,4($t2):  # $t2 = 0x10010000

 Lệnh I – Type nên sẽ đi qua SIGN EXTEND, dùng để lấy dữ liệu từ Memory nên CONTROL sẽ đưa tín hiệu ReadMem đến Memory

Hình 7: Đường đi Datapath của lệnh lw

### Hình 8: Kết quả sau khi thực thi lệnh

| lw $t1 , 4($t2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x0040000c |
|  | Output |  | 0x00400010 lệnh sw $t1 ,8($t2) |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x0040000c |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x8D490004 |
| Registers | Input | Read register 1 | 01010 |
|  |  | Read register 2 | X |
|  |  | Write register | 01001 |
|  |  | Write data | 0x00000008 |
|  | Output | Read data 1 | 0x10010000 |
|  |  | Read data 2 | X |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x10010000 |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000004 |
|  | Output | ALU result | 0x10010004 |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | 0x10010004 |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | 0x00000008 |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 101011 |
|  | Output | RegDst | 0 |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 1 |
|  |  | MemtoReg | 1 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 1 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | 0x0004 |
|  | Output |  | 0x00000004 |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 000100 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | X |
|  | Output |  | X |

*Lệnh sw $t1 ,8($t2): #$t2 = 0x10010020

- Lệnh I – Type nên sẽ đi qua SIGN EXTEND, dùng để lấy dữ liệu từ Memory nên CONTROL sẽ đưa tín hiệu WriteMem đến Memory

Hình 9: Đường đi Datapath của lệnh sw

Hình 10: Gán giá trị vào thanh ghi

Hình 11: Kết quả sau khi thực hiện lệnh

| sw $t1 , 8($t2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400010 |
|  | Output |  | 0x00400014 lệnh j exit |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400010 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0xAD490008 |
| Registers | Input | Read register 1 | 01010 |
|  |  | Read register 2 | 01001 |
|  |  | Write register | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data 1 | 0x10010020 |
|  |  | Read data 2 | 0x00000005 |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x10010020 |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000008 |
|  | Output | ALU result | 0x10010028 |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | 0x10010028 |
|  |  | Write data | 0x00000005 |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 101011 |
|  | Output | RegDst | X |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | X |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  |  | MemWrite | 1 |
|  |  | ALUSrc | 1 |
|  |  | RegWrite | 0 |
| Sign-extend | Input |  | 0x0008 |
|  | Output |  | 0x00000008 |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 001000 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | X |
|  | Output |  | X |

*Lệnh J label:

Label: exit

- Lệnh J-Type, dùng để nhảy đến lệnh nằm sau label, do đó không có tín hiệu nào từ CONTROL đến ALU, register,…

Hình 12: Đường đi Datapath của lệnh j

| j exit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400014 |
|  | Output |  | 0x00400018 Lệnh slt $t1,$t2,$t3 |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400014 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x08100006 |
| Registers | Input | Read register 1 | X |
|  |  | Read register 2 | X |
|  |  | Write register | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data 1 | X |
|  |  | Read data 2 | X |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | X |
|  |  | Input thứ hai của ALU | X |
|  | Output | ALU result | X |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 000010 |
|  | Output | RegDst | X |
|  |  | Branch | X |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | X |
|  |  | ALUOp | X |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | X |
|  |  | RegWrite | 0 |
| Sign-extend | Input |  | X |
|  | Output |  | X |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | X |
|  |  | ALUOp | X |
|  | Output | Operation | X |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh j) | Input |  | 0x00100006 |
|  | Output |  | 0x00400018 |

*Lệnh slt $t1, $t2, $t3:

- Lệnh R-Type, dùng để so sánh giá trị của 2 thanh ghi $t2 và $t3, sau đó lưu vào thanh $t1 giá trị 0 ($t2 >= $t3) hoặc 1 ($t2 < $t3)

### Hình 13: Đường đi Datapath của lệnh slt

Hình 14: Giá trị sau khi thực hiện lệnh ( 4 < 5 => Đúng thì kết quả =1)

| slt $t1, $t2, $t3 Khi kết quả đúng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400018 |
|  | Output |  | 0x0040001C |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400018 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x014B482A |
| Registers | Input | Read register 1 | 01010 |
|  |  | Read register 2 | 01011 |
|  |  | Write register | 01001 |
|  |  | Write data | 0x00000001 |
|  | Output | Read data 1 | 0x00000004 |
|  |  | Read data 2 | 0x00000005 |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x00000004 |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000005 |
|  | Output | ALU result | 0xFFFFFFFF |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 000000 |
|  | Output | RegDst | 1 |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | 0 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 0 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | X |
|  | Output |  | X |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 101010 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  | Output | Operation | 0111 (set on less than) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | X |
|  | Output |  | X |

### Hình 15: Giá trị sau khi thực hiện lệnh ( 4 < 2 => Sai thì kết quả =0)

| slt $t1, $t2, $t3 Khi kết quả sai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400018 |
|  | Output |  | 0x0040001C |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400018 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x014B482A |
| Registers | Input | Read register 1 | 01010 |
|  |  | Read register 2 | 01011 |
|  |  | Write register | 01001 |
|  |  | Write data | 0x00000000 |
|  | Output | Read data 1 | 0x00000004 |
|  |  | Read data 2 | 0x00000002 |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x00000004 |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000002 |
|  | Output | ALU result | 0x00000002 |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 000000 |
|  | Output | RegDst | 1 |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | 0 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 0 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | X |
|  | Output |  | X |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 101010 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  | Output | Operation | 0111 (set on less than) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | X |
|  | Output |  | X |

## Section 4

Task name 1: Chuyển chương trình sau sang MIPS:

- Các biến được lưu trong memory.

- Xác định các lệnh tương ứng là loại lệnh nào (R-type, I-Type, J-Type)? Giải thích?

- Kết nối chương trình với MIPS X-Ray trong MARS. Chạy từng bước các lệnh và ở mỗi lệnh giải thích quá trình thực thi lệnh đó trên datapath trong MARS.

### Hình 1: Chuyển chương trình sang MIPS

- Gán giá trị ban đầu: $s2 =0x10010040, $s3 = 0x10010060 để tạo các địa chỉ lưu  các giá trị của các biến

### Hình 2: Thực thi chương trình

- Lệnh: addi $s0,$0,5 :

+ Loại lệnh I do opcode = 001000 =0x8

Hình 3: Datapth của lệnh  addi $s0,$0,5

| addi $s0,$0,5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400000 |
|  | Output |  | 0x00400004 lệnh addi $s1,$0,6 |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400000 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x20100005 |
| Registers | Input | Read register 1 | 00000 |
|  |  | Read register 2 | X |
|  |  | Write register | 10000 |
|  |  | Write data | 00005 |
|  | Output | Read data 1 | 0x00000000 |
|  |  | Read data 2 | 0x00000000 |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x00000000 |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000005 |
|  | Output | ALU result | 0x00000005 |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | 0x00000000 |
|  |  | Write data | 0x00000000 |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 001000 |
|  | Output | RegDst | 0 |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | 0 |
|  |  | ALUOp | 11 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 1 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | 0x0005 |
|  | Output |  | 0x00000005 |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 000101 |
|  |  | ALUOp | 11 |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

- Lệnh addi $s1,$0,6

+ Loại lệnh I do opcode = 001000 =0x8

Hình 4: Datapath của lệnh addi $s1,0,6

| addi $s1,$0,6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400004 |
|  | Output |  | 0x00400008 lệnh sw $s0, 0($s2) |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400004 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x20110006 |
| Registers | Input | Read register 1 | 00000 |
|  |  | Read register 2 | X |
|  |  | Write register | 10001 |
|  |  | Write data | 00006 |
|  | Output | Read data 1 | 0x00000000 |
|  |  | Read data 2 | 0x00000000 |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x00000000 |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000006 |
|  | Output | ALU result | 0x00000006 |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | 0x00000000 |
|  |  | Write data | 0x00000000 |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 001000 |
|  | Output | RegDst | 0 |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | 0 |
|  |  | ALUOp | 11 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 1 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | 0x0006 |
|  | Output |  | 0x00000006 |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 000110 |
|  |  | ALUOp | 11 |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

- Lệnh sw $s0,0($s2):

+ Loại lệnh I do opcode = 101011 = 0x2b

Hình 5: Datapath của lệnh sw $s0, 0($s2)

| sw $s0, 0($s2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400008 |
|  | Output |  | 0x0040000c lệnh sw $s1, 0($s3) |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400008 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0xAE50000 |
| Registers | Input | Read register 1 | 10010 |
|  |  | Read register 2 | 10000 |
|  |  | Write register | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data 1 | 0x10010040 |
|  |  | Read data 2 | 0x00000005 |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x10010040 |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000000 |
|  | Output | ALU result | 0x10010040 |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | 0x10010040 |
|  |  | Write data | 0x00000005 |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 101011 |
|  | Output | RegDst | X |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | X |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  |  | MemWrite | 1 |
|  |  | ALUSrc | 1 |
|  |  | RegWrite | 0 |
| Sign-extend | Input |  | 0x0000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 000000 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

- Lệnh sw $s1, 0($s3)

+ Loại lệnh I do opcode = 101011 = 0x2b

Hình 6: Datapath của lệnh sw $s1, 0($s3)

| sw $s1, 0($s3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x0040000c |
|  | Output |  | 0x00400010 lệnh lw $s0, 0($s2) |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x0040000c |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0xAE710000 |
| Registers | Input | Read register 1 | 10011 |
|  |  | Read register 2 | 10001 |
|  |  | Write register | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data 1 | 0x10010060 |
|  |  | Read data 2 | 0x00000006 |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x10010060 |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000000 |
|  | Output | ALU result | 0x10010060 |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | 0x10010060 |
|  |  | Write data | 0x00000006 |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 101011 |
|  | Output | RegDst | X |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | X |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  |  | MemWrite | 1 |
|  |  | ALUSrc | 1 |
|  |  | RegWrite | 0 |
| Sign-extend | Input |  | 0x0000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 000000 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

- Lệnh lw $s0, 0($s2):

+ Loại lệnh I do opcode = 100011 = 0x23

Hình 7 : Data path của lệnh lw $s0, 0($s2)

| lw $s0, 0($s2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400010 |
|  | Output |  | 0x00400014 lệnh lw $s1, 0($s3) |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400010 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x8E500000 |
| Registers | Input | Read register 1 | 10010 |
|  |  | Read register 2 | X |
|  |  | Write register | 10000 |
|  |  | Write data | 00101 |
|  | Output | Read data 1 | 0x10010040 |
|  |  | Read data 2 | 0x00000000 |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x10010040 |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000000 |
|  | Output | ALU result | 0x10010040 |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | 0x10010040 |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | 0x00000005 |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 100011 |
|  | Output | RegDst | X |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 1 |
|  |  | MemtoReg | 1 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 1 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | 0x0000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 000000 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

- Lệnh lw $s1, 0($s3):

+ Loại lệnh I do opcode = 100011 = 0x23

Hình 8 : Data path của lệnh lw $s1, 0($s3)

| lw $s1, 0($s3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400014 |
|  | Output |  | 0x00400018 lệnh sub $s4, $s0,$s1 |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400014 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x8E710000 |
| Registers | Input | Read register 1 | 10011 |
|  |  | Read register 2 | X |
|  |  | Write register | 10001 |
|  |  | Write data | 00110 |
|  | Output | Read data 1 | 0x10010060 |
|  |  | Read data 2 | 0x00000000 |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x10010060 |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000000 |
|  | Output | ALU result | 0x10010060 |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | 0x10010060 |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | 0x00000006 |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 100011 |
|  | Output | RegDst | X |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 1 |
|  |  | MemtoReg | 1 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 1 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | 0x0000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 000000 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

- Lệnh sub $s4,$s0,$s1:

+ Loại lệnh R do opcode = 000000 = 0x0 và funct = 100010 = 0x22

### Hình 9: Datapath của lệnh sub $s4, $s0,$s1

| sub $s4,$s0,$s1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400018 |
|  | Output |  | 0x0040001c lệnh add $s5, $s0,$s1 |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400018 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x0211A022 |
| Registers | Input | Read register 1 | 10000 |
|  |  | Read register 2 | 10001 |
|  |  | Write register | 10100 |
|  |  | Write data | 0xffffffff |
|  | Output | Read data 1 | 0x00000005 |
|  |  | Read data 2 | 0x00000006 |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x00000005 |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000006 |
|  | Output | ALU result | 0xffffffff |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | 0x00000000 |
|  |  | Write data | 0x00000000 |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 000000 |
|  | Output | RegDst | 1 |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | 0 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 0 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | 0x0000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 100010 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  | Output | Operation | 0110 (subtract) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

- Lệnh add $s5,$s0,$s1:

Hình 10: Datapath của lệnh add $s5, $s0,$s1

+ Loại lệnh R do opcode = 000000 = 0x0 và funct = 100000 = 0x20

| add $s5,$s0,$s1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ |  | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x0040001c |  |
|  | Output |  | 0x00400020 |  |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x0040001c |  |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x0211A820 |  |
| Registers | Input | Read register 1 | 10000 |  |
|  |  | Read register 2 | 10001 |  |
|  |  | Write register | 10101 |  |
|  |  | Write data | 0x0000000b |  |
|  | Output | Read data 1 | 0x00000005 |  |
|  |  | Read data 2 | 0x00000006 |  |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x00000005 |  |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000006 |  |
|  | Output | ALU result | 0x0000000b |  |
|  |  | Zero | 0 |  |
| Data Memory | Input | Address | 0x00000000 |  |
|  |  | Write data | 0x00000000 |  |
|  | Output | Read data | X |  |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 000000 |  |
|  | Output | RegDst | 1 |  |
|  |  | Branch | 0 |  |
|  |  | MemRead | 0 |  |
|  |  | MemtoReg | 0 |  |
|  |  | ALUOp | 10 |  |
|  |  | MemWrite | 0 |  |
|  |  | ALUSrc | 0 |  |
|  |  | RegWrite | 1 |  |
| Sign-extend | Input |  | 0x0000 |  |
|  | Output |  | 0x00000000 |  |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 100000 |  |
|  |  | ALUOp | 10 |  |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |  |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |  |
|  | Output |  | 0x00000000 |  |

Task name 2: Chuyển chương trình sau sang MIPS:

  - I được lưu trong $s3, j trong $s4, f trong $s0, g trong $s1, h trong $s2.

  - Phải sử dụng lệnh bne và j trong chương trình.

  - Kết nối chương trình với MIPS X-Ray trong MARS. Chạy từng bước các lệnh và ở mỗi lệnh giải thích quá trình thực thi lệnh đó trên datapath trong MARS.

- Thực hiện chuyển đoạn mã C sang MIPS:

### Hình 1: Đoạn mã MIPS chuyển từ mã C theo đề bài

 Kiểm tra xem $s3 có bằng $s4 không. Nếu bằng, thực hiện cộng giá trị ở hai thanh ghi $s1 và $s2. Ngược lại, thực hiện trừ giá trị ở thanh ghi $s1 cho giá trị ở thanh ghi $s2. Kết quả được lưu vào thanh ghi $s0.

 Trạng thái của các thành phần trong bộ xử lý khi thực hiện lần lượt các lệnh trên:

*Trường hợp 1: Giá trị ở hai thanh ghi $s3 và $s4 bằng nhau

Hình 2: Giá trị của các thanh ghi trong trường hợp 1 - Lệnh bne $s3, $s4, else:

### Hình 3: Datapath của lệnh bne $s3, $s4, else

| bne $s3, $s4, else |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400000 |
|  | Output |  | 0x00400004 (lệnh add $s0, $s1, $s2) |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400000 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x16740002 |
| Registers | Input | Read register 1 | 10011 |
|  |  | Read register 2 | 10100 |
|  |  | Write register | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data 1 | 0x00000005 |
|  |  | Read data 2 | 0x00000005 |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x00000005 |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000005 |
|  | Output | ALU result | X |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 000101 |
|  | Output | Jump | 1 |
|  |  | RegDst | X |
|  |  | Branch | 1 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | X |
|  |  | ALUOp | 01 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 0 |
|  |  | RegWrite | 0 |
| Sign-extend | Input |  | 0x0002 |
|  | Output |  | 0x00000002 |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | X |
|  |  | ALUOp | 01 |
|  | Output | Operation | 0110 (sub) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq hoặc bne) | Input |  | 0x00000002 |
|  | Output |  | 0x00000008 |

-  Lệnh add $s0, $s1, $s2:

### Hình 4: Datapath của lệnh add $s0, $s1, $s2

| add $s0, $s1, $s2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400004 |
|  | Output |  | 0x00400008 (lệnh j exit) |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400004 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x02328020 |
| Registers | Input | Read register 1 | 10001 |
|  |  | Read register 2 | 10010 |
|  |  | Write register | 10000 |
|  |  | Write data | 0x00000011 |
|  | Output | Read data 1 | 0x0000000A |
|  |  | Read data 2 | 0x00000007 |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x0000000A |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000007 |
|  | Output | ALU result | 0x00000011 |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | X |

| Control | Input | Instruction [31-26] | 000000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Output | Jump | 0 |
|  |  | RegDst | 1 |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | 0 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 0 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | X |
|  | Output |  | X |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 100000 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq hoặc bne) | Input |  | X |
|  | Output |  | X |

-  Lệnh j exit:

### Hình 5: Datapath của lệnh j exit

| j exit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400008 |
|  | Output |  | 0x0040000C (lệnh sub $s0, $s1, $s2) |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400008 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x08100004 |
| Registers | Input | Read register 1 | X |
|  |  | Read register 2 | X |
|  |  | Write register | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data 1 | X |
|  |  | Read data 2 | X |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | X |
|  |  | Input thứ hai của ALU | X |
|  | Output | ALU result | X |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 000010 |
|  | Output | Jump | 1 |
|  |  | RegDst | 0 |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | 0 |
|  |  | ALUOp | X |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 0 |
|  |  | RegWrite | 0 |
| Sign-extend | Input |  | X |
|  | Output |  | X |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | X |
|  |  | ALUOp | X |
|  | Output | Operation | X |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh j) | Input |  | 0x00100004 |
|  | Output |  | 0x00400010 |

*Trường hợp 2: Giá trị ở hai thanh ghi $s3 và $s4 khác nhau

Hình 6: Giá trị của các thanh ghi trong trường hợp 2 - Lệnh bne $s3, $s4, else:

### Hình 7: Datapath của lệnh bne $s3, $s4, else

| bne $s3, $s4, else |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input | Input 1 | 0x00400004 |
|  |  | Input 2 | 0x00000008 |
|  | Output |  | 0x0040000C (lệnh sub $s0, $s1, $s2) |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400000 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x16740002 |
| Registers | Input | Read register 1 | 10011 |
|  |  | Read register 2 | 10100 |
|  |  | Write register | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data 1 | 0x00000005 |
|  |  | Read data 2 | 0x00000004 |

| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x00000005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000004 |
|  | Output | ALU result | X |
|  |  | Zero | 1 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 000101 |
|  | Output | Jump | 1 |
|  |  | RegDst | X |
|  |  | Branch | 1 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | X |
|  |  | ALUOp | 01 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 0 |
|  |  | RegWrite | 0 |
| Sign-extend | Input |  | 0x0002 |
|  | Output |  | 0x00000002 |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | X |
|  |  | ALUOp | 01 |
|  | Output | Operation | 0110 (sub) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq hoặc bne) | Input |  | 0x00000002 |
|  | Output |  | 0x00000008 |

-  Lệnh sub $s0, $s1, $s2:

### Hình 8: Datapath của lệnh sub $s0, $s1, $s2

| sub $s0, $s1, $s2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x0040000C |
|  | Output |  | 0x00400010 (nhãn exit) |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x0040000C |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x02328022 |
| Registers | Input | Read register 1 | 10001 |
|  |  | Read register 2 | 10010 |
|  |  | Write register | 10000 |
|  |  | Write data | 0x00000003 |
|  | Output | Read data 1 | 0x0000000A |
|  |  | Read data 2 | 0x00000007 |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x0000000A |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000007 |
|  | Output | ALU result | 0x00000003 |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | X |

| Control | Input | Instruction [31-26] | 000000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Output | Jump | 0 |
|  |  | RegDst | 1 |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | 0 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 0 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | X |
|  | Output |  | X |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 100010 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  | Output | Operation | 0110 (sub) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq hoặc bne) | Input |  | X |
|  | Output |  | X |